# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 916 PRO VOZY

# VW CADDY (mr. 2005)

# (mechanická převodovka)

- Vyjměte a povysuňte směrem nahoru rámeček s manžetou řadící páky.

- Vyjměte popelník.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte upevňující šroub.

- Vysuňte panel se zapalovačem, rozpojte konektor elektrické instalace, panel vyjměte.

- Demontujte označené upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce demontujte boční upevňující šroub.

- Ze strany řidiče demontujte boční upevňující šroub.

- Odstraňte přední díl střední konzoly.

- Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

- Konzolu se zámkovou částí ustavte na originál šrouby mechanismu řazení. Upevnění proveďte pomocí čtyř zatrhávacích matic M6. Matice lehce dotáhněte.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při  zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení. Konzolu dle potřeby posuňte směrem dopředu, popřípadě dozadu (ve směru jízdy).

Zkontrolujte správné ustavení konzoly i bezchybnou funkci MZ Construct a následně všechny čtyři zatrhávací matice M6 dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahované hlavy.

- V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně platového rámečku  potřebnou, u které by docházelo ke kontaktu s krytem zámkové vložky, případně s konzolou.

- Přední díl střední konzoly připevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte šablonu (Sch 29) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

- Manžetu řadící páky vložte do původní polohy a v zadní části ji vyrovnejte a volně natáhněte z pravého zadního rohu směrem k řadící páce.

V místě zámkové vložky manžetu přitlačte k šabloně a lehkými údery plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety! Po vystřižení otvoru šablonu odstraňte.

- Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Znovu zkompletujte manžetu řadící páky s krytem řazení. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do drážky v zámku konzoly a fixujte tím manžetu.

-     Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list

-     Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

-     Konstrukční změny vyhrazeny,.

-    Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na     adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil: Ing. Kadlec Kamil