TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 37  PRO VOZY

# SEAT ALHAMBRA

(VW SHARAN, FORD GALAXY)

1. Demontuj rámeček s manžetou řadící páky, povol všechny šrouby upevňující střední konzolu. Rozpoj elektrickou  instalaci.

2.  Demontuj střední konzolu.

3.  Ve spodní části vozu demontuj kryt výfukového potrubí.

4.  Předepsanou vrtací šablonu (BC 37) přilož k boku řadícího mechanismu ze strany řidiče. Pro přesnější ustavení šablony odstraň nálitek na stěně řadícího mechanismu. Označ střed pro vrtání a následně zhotov otvor průměr 6,8 mm.

5.  V místě předpokládaného upevnění držáku zámku k podlaze odstraň izolaci.

6.  Vodícím otvorem frézuj  22 mm (BF 1+3) přes stěnu řadícího mechanismu.

7. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Pomocí šroubu M6 x 30 upevni zámkovou část do držáku zámku. Konec zámkové části zasuň do vyfrézovaného otvoru  22 mm. Zkontroluj vzájemnou polohu řadící páky  a jistícího čepu. Čep musí aretovat polohu řadící páky v poloze zpětného chodu. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít 
k žádnému omezení řazení.

Nyní vrtej dva otvory   6,8 mm přes držák zámku  do podlahy vozu.

Proveď ochranu všech  vrtaných  otvorů  proti korozi.

8. - 9. Proveď spojení držáku zámku s podlahou   pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů  M6 x 20. Šrouby zatrhej až po opětovném ověření bezchybné funkce MZ CONSTRUCT.

10. Dotlač úchyt držáku zámku ke stěně řadícího mechanismu. Předvrtaným otvorem 
       v úchytu vrtej   4,1 mm.

11.  Polohu úchytu  pojisti dodávaným pevnostním  nýtem.

- Do držáku zámku  upevni středící šablonu (Sch 2). Upevni  střední konzolu do původní polohy. Slabým vrtákem  najdi přes bok střední konzoly střed středící šablony. Otvor převrtej na   6,8 mm. Na vyjmuté střední konzole dle předvrtaného otvoru frézuj	  44,3 mm (BF 10+3). Otřepy pečlivě začisti.

13. Znovu upevni střední konzolu do správné polohy. Zámkovou část nainstaluj tak, aby byl klíč zámkové vložky orientován horizontálně směrem dopředu. Šroub M6 x 30 zatrhni až po ověření bezchybné funkce MZ CONSTRUCT.

14. Demontované díly zkompletuj  a několikerým uzamčením ověř správnou  funkci MZ CONSTRUCT.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: M. Janoušek

Schválil:       Ing. V. Motáček