# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1195 PRO VOZY

# FORD MONDEO (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- V zadní části středové konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Povysuňte je přes rukojeť.

- Vyjměte kryt řazení.

- Vyjměte horní kryt středové konzoly. Rozpojte elektroinstalaci.

- Po obou stranách středové konzoly vyjměte plastové úchyty bočních krytů.

- Odstraňte boční plastové kryty.

7. - 8. Demontujte označené upevňující šrouby.

9.	Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

10.	Vyjměte středovou konzolu. Rozpojte elektroinstalaci.

11.	Demontujte tři označené originál matice kulisy mechanismu řazení (obě přední a levou zadní).

12.	Na místa předních dvou demontovaných matic našroubujte na originál šrouby kulisy mechanismu řazení dodávané distanční sloupky. Sloupky pečlivě dotáhněte.

13.	V místě následného uložení vzpěry se zámkovou částí odstraňte dle potřeby zavazející část kulisy mechanismu řazení, viz obr.

- Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku vedení zámkové části. Vzpěru se zámkovou částí připevněte na oba distanční sloupky. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 18 
(s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávat.

Zadní úchyt zámkové části připevněte na zadní originál šroub mechanismu řazení. Použijte zatrhávací matici M6 (s podložkou). Matici lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Pod kloubek táhla bovdenu řazení vložte dle potřeby jedno, případně dvě pryžová těsnění (zmenší se tím na minimum nežádoucí vůle táhla řazení na tomto kloubku).

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

Polohu objímky na táhle bovdenu řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky (při uzamykání musí jistící čep volně procházet až do krytu vzpěry).

18. - 19. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby i matici zámkové části, vzpěry a objímky s okem.

20.	Středovou konzolu upevněte zpět do původní polohy. V místě kontaktu s krytem zámkové vložky odfrézujte dle obrázku zavazející část plastové konzoly. Použijte např. frézu 
Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21.	Upravenou středovou konzolu připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Boční kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte tento otvor na Ø 6,8 mm.

23. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte do plastové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. - 25. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.