# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 428/A  PRO VOZY

# FORD FOCUS

- Odstraň manžetu ruční brzdy. Povol šroub upevňující střední konzolu v její zadní části.

- Demontuj hlavici řadící páky. Odstraň rámeček s manžetou řadící páky. Povol označené šrouby.

- Demontuj střední konzolu.

- V zadní části mechanismu řazení demontuj dle obrázku označené šrouby.

- Dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M6 x 40 upevni na originál otvory k podlaze vozu zadní úchyt zámkové části a kryt jistícího čepu. Šrouby zatím nezatrhávej. Zámkovou část ustav tak, aby v uzamčeném stavu vysunutý jistící čep procházel volně středem oka krytu. Dle předního úchytu zámkové části vrtej přes dvojitou podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Na řadící páku připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části procházel vysunutý jistící čep volně středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí. Demontuj tepelný kryt.

- V místě zhotoveného otvoru pro přední úchyt zámkové části odstraň frézou Ø 22 mm (BF 1+3) spodní plech podlahy. Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- Šroubem M6 x 18, podložkou a maticí proveď spoj úchytu s podlahou vozu.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Proveď zatmelení otvoru v podlaze vozu.

- Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a zatrhni šrouby objímky řadící páky.

- Na táhlo bovdenu řazení nasaď kryt. Kryt dle obrázku přisuň ke kloubku táhla. Dvěma dodávanými šrouby M6 připevni kryt k táhlu bovdenu řazení. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté střední konzole vyvrtej v označeném místě otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

- Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly ve spodní části i v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i        jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.