# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1295 PRO VOZY

# FORD FIESTA (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- - 7. Demontujte spojovací materiál, vyjměte označené kryty a díly středové konzoly, rozpojte elektroinstalaci.

- Ze strany spolujezdce odřízněte označenou část kulisy řazení. Odstraňte dle potřeby takovou část, která by bránila instalaci zámkové části, či bezproblémové funkci mechanického zabezpečení.

- Demontujte obě zadní originál matice mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných matic připevněte vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávejte.

- Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub M8 plechového držáku středové konzoly.

- - 13. Dle obr. připevněte úchyt zámkové části na místo demontovaného bočního šroubu plechového držáku. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Spojení zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou) a dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (se zápichem). Šrouby ještě nezatrhávat.

- Na řadící páku nasaďte dle obr. objímku s okem. Seřiďte její správnou polohu tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky až do otvoru ve vzpěře. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Polohu objímky s okem pojistěte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 10 (imbus bez hrotu). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- - 17. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte jak boční šroub úchytu zámkové části, tak šrouby i matice vzpěry.

18.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Následně zatrhněte i oba šrouby objímky s okem.

19. Kryt bovdenu připevněte dle obr. na táhlo bovdenu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus s hrotem). Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct a šroub zatrhněte.

20. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. - 22. Dle potřeby odstraňte plastové výlisky bočního krytu i označenou vnitřní část středové konzoly. Nesmí docházet ke kontaktu krytu, či konzoly s mechanickým zabezpečením.

23.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně krytu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte tento otvor na Ø 6,8 mm.

24. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte do plastového krytu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.