TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1227

- - 8. Dle obrázků vyjměte označené plastové kryty a díly středové konzoly. Demontujte všechny šrouby spojené s touto demontáží. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

9.	Ze strany spolujezdce přiložte do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1227), viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

10.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Dle převrtaného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

11.	V případě, že se ve voze vyskytuje označený plastový nálitek kulisy mechanismu řazení, odstraňte jej po obu stranách. Otřepy po řezání odstraňte.

12.	V přední části mechanismu řazení demontujte obě označené originál matice.

13.	Na místa demontovaných matic našroubujte na oba originál šrouby mechanismu řazení dodávané distanční sloupky (vpravo kratší sloupek).

14.	Na levý distanční sloupek přišroubujte dle obr. držák krytu. K držáku krytu připevněte následně dodávaný kryt. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby 
M6 x 10,5. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

15.	Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Označený úchyt zámkové části připevněte na druhý distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Šroub nezatrhávejte, bude ještě demontován!

16.	Přední úchyt zámkové části ustavte dle obr. na podlahu vozu (pod úchytem odstraňte z podlahy vozu tlumící vrstvu).

Ověřte správnou polohu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtejte dle předního úchytu zámkové části přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

17.	Zámkovou část demontujte a zhotovené otvory převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

18.	Do převrtaných otvorů v podlaze vozu zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

- Vedení zámkové části vsuňte znovu do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte k oběma maticovým nýtům v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 20. Druhý úchyt zámkové části připevněte opět k distančnímu sloupku. Zadní úchyt připevněte ke krytu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15.

Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny použité zatrhávací šrouby.

20.	Označenou vnitřní část středové konzoly vložte pečlivě do původní polohy. V místě středu zámkové vložky zhotovte do plastové konzoly otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

21.	Tento díl středové konzoly vyjměte a dle zhotoveného otvoru frézujte otvor              Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování začistěte.

22.	Upravený vnitřní díl středové konzoly připevněte dle obr. na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- V místě polohy zámkové vložky odstraňte označenou plastovou část středové konzoly.

- Středovou konzolu vložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní   místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

25.	Znovu se ujistěte o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

26. - 27. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako            i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.