TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1379

- – 8. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- V místě následné polohy krytu zámkové vložky odstraňte potřebnou část vnitřní stěny středové konzoly.

- Sejměte táhlo řazení z kloubku, na který nasaďte dle potřeby jedno, či dvě dodávaná pryžová těsnění. Následně táhlo řazení nainstalujte zpět do původní polohy.

- Demontujte označenou přední levou originál matici mechanismu řazení.

- Demontujte označenou zadní pravou originál matici mechanismu řazení.

- Na místo demontované přední levé matice mechanismu řazení připevněte dle obr. na originál šroub dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte!

- Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry a úchyt zámkové části připevněte na místo demontované zadní matice mechanismu řazení. Spojení s originál šroubem proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte!

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Následně seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení správné vzájemné polohy zámkové části a krytu bovdenu pojistěte polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pomocí dvou zatrhávacích šroubů  M6 x 12. Šrouby opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

16. – 18. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte matice a šrouby vzpěry, zámkové části i krytu bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- – 24. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.