TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 954

- Dle obrázku vyjměte přední panel s odkládací přihrádkou, rozpojte elektrickou instalaci.

- Vyjměte ozdobný rámeček okolo řadící páky.

- Rámeček s manžetou řadící páky vyjměte a povysuňte jej nahoru.

- Pod ruční brzdou odstraňte plastový kryt.

- Rozpojte svorku manžety řadící páky. Manžetu s rámečkem vyjměte.

- Odstraňte boční plastové kryty střední konzoly.

- Pod vyjmutými bočními plasty demontujte po obou stranách upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly vyjměte dle obrázku zadní panel. Rozpojte elektrickou   instalaci.

- Dle obrázku demontujte oba boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku vyjměte panel s ovladači a rozpojte konektory elektrické instalace.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte čtyři originál matice mechanismu řazení.

13. Na místo demontovaných matic nasaďte na originál šrouby mechanismu řazení konzolu se zámkovou částí. Konzolu posuňte na originál šroubech směrem dopředu a doleva (k řidiči)! Konzolu upevněte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M6.

14. Seřiďte správnou polohu konzoly a vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi je možno využít vůle uložení konzoly na originál šroubech řazení posunem konzoly dopředu, či dozadu). Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny čtyři matice M6.

15. - 16. Na vnitřní straně střední konzoly, kde by při její zpětné instalaci docházelo ke kontaktu plastových částí s konzolou mechanického zabezpečení, odstraňte dle obrázku potřebné části plastových výlisků.

17. Dle obrázku odstraňte potřebnou část rámečku řadící páky, u které by docházelo ke kontaktu s jakoukoli částí mechanického zabezpečení.

18. Střední konzolu nasaďte zpět na původní místo. Na zámek konzoly nasaďte středící šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.

19. Rámeček s manžetou řadící páky vložte na původní místo. Manžetu přes šablonu v zadní části vyrovnejte a volně natáhněte. Manžetu přitlačte k šabloně a pomocí silonové paličky opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu (Sch 34) odstraňte.

20. Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící O-kroužek namáčkněte kolem zámku konzoly, viz obr.

21. Zkompletujte všechny demontované díly včetně zapojení konektorů elektrické instalace.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.