TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1278

- - 9. Demontujte označené díly (rámečky, kryty…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Středovou konzolu odstraňte.

10.	Ze strany řidiče demontujte označené originál matice mechanismu řazení.

11.	Na místa demontovaných matic našroubujte na oba originál šrouby dodávané distanční sloupky.

12.	K oběma distančním sloupkům připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 16 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

13.	Dle obr. přiložte vrtací šablonu (BC 1278) k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

14.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

15.	Dle potřeby odstraňte vnitřní část příčky kulisy řazení (po instalaci zámkové části nesmí být při uzamykání nijak omezen výsun jistícího čepu).

16.Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část připevněte k označeným otvorům v podpěře. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 16 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny čtyři upevňující šrouby M8.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Upevněte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

19. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

20. - 21. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.