TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 120 PRO VOZY

PEUGEOT 405 (do r.95)

(mechanická převodovka)

Uvolni rámeček manžety řadící páky. Demontuj odkládací prostor před řadící pákou  
a boční kryty střední konzoly.

Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Ustav na horní plochu střední konzoly středící šablonu Sch 2 tak, aby po zhotovení vodícího otvoru ø 6,8 mm přes střední konzolu  směřovala  osa otvoru do středu táhla řazení.

Přilož držák zámku s vloženou středící šablonou Sch 2 na podlahu vozu tak, aby osa otvoru směřovala  do středu táhla řazení. V místech upevnění držáku odřízni  koberec na podlaze.

Podle úchytů držáků zámku vrtej otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu (odstraň na podvozkové části tepelný kryt).  Ošetři vyvrtané otvory proti korozi. Pomocí dodávaných šroubů a matic upevni zámkovou část k podlaze vozu. Šrouby ještě nezatrhávej.

Podle středící šablony  v držáku zámku vyvrtej svisle vodící otvor do táhla řazení. Otvor převrtej na Ø 13.

Do dílů střední konzoly frézuj otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

Upevni do držáku zámku dvěma šrouby zámkovou část. Seřiď výškovou polohu horní hrany krytu zámkové části vzhledem k otvoru ve střední konzole. Proveď zkušební uzamčení. Po ověření správné funkce zatrhni  všechny šrouby  držáku zámku.

Proveď kompletaci všech dílů na podvozkové části i v interiéru vozu.

Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz