# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 116 PRO VOZY

# RENAULT CLIO (do r. 97)

- Odstraň manžetu řadící páky. Povol šrouby upevňující střední konzolu. Rozpoj elektrickou instalaci. Odstraň střední konzolu.

- Rozpoj výfukové potrubí.

- Odřízni výztuhu, přilož vrtací šablonu (BC 116) na dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení. Označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni orientačně objímku čtyřmi šrouby M6 x 15. Zkontroluj, zda vyvrtaný otvor je souosý s otvorem oka objímky táhla řazení.

- Frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Ošetři zhotovený otvor proti korozi. Demontuj dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Vlož zámkovou část do zhotoveného otvoru. Úchyty zámkové části ukotvi k podlaze vozu dodávanými zatrhávacími maticemi M6 a podložkami na originál šrouby. Zkontroluj správnou funkci MZ. Při zpětném chodu a uzamčení jistící čep prochází středem oka objímky táhla řazení a aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení a dvě matice M6.

- Do táhla řazení vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení za částí procházející otvorem v podlaze.

- Demontuj označené originál matice M8.

- Upevni pod dodávanou matici M8 záchyt. Proveď prořazení všech rychlostních stupňů. Ujisti se zda nedochází ke kontaktu objímky táhla řazení se záchytem. Dodávané matice pojisti lepidlem SSM od firmy Würth. Matice zatrhni.

- Nasaď na kryt zámkové vložky  vrtací šablonu (Sch 7). Ustav střední konzolu do správné polohy. Hrot označí místo středu krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru jej převrtej na Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor  Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru i na podvozkové části vozu.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í : í

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni tmelem.

Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.