Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT  CF 1234  na vozy

SUBARU JUSTY (mr. 2008)

(mechanická převodovka)

- - 2. Demontujte zadní díl středové konzoly.

3.	Demontujte madlo i rámeček s manžetou řadící páky. Přední díl středové konzoly odstraňte.

4.	Demontujte přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

5.	Na místo obou demontovaných originál šroubů připevněte dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 1234). Dle správně umístěné šablony vrtejte přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

6.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 25 mm (BF 28+3). Vyfrézovaný otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

7.	Na místo předních dvou demontovaných originál šroubů vložte dle obrázku dvě velkoplošné podložky Ø 8,4 mm (na každý otvor 2 podložky).

8. - 9.	Do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu vložte vedení zámkové části. Zámkovou část připevněte na místa obou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Pod oba šrouby vložte ještě podložku Ø 8,3 mm. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

10.	Na vedení zámkové části nasuňte v podvozkové části vozu dodávanou vzpěru. Polohu vzpěry na vedení zámkové části později pojistíte zatrhávacím šroubem M6 x 10 
(viz šipka vlevo). Úchyt vzpěry připevněte na označený originál šroub (šipka vpravo). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

11.	Otvor, kterým prochází vedení zámkové části podlahou vozu zatmelte.

12.	Na vzpěrnou tyč připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku se záchytem. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 13, šrouby ještě nezatrhávejte.

Polohu objímky seřiďte tak, aby byl vysunutý jistící čep zámkové části při uzamčení chráněn záchytem proti násilnému vysunutí, či zasunutí. Pozor, nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu se záchytem.

- Na řadící tyč připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 13, šrouby ještě nezatrhávejte.

Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení rychlostních stupňů nesmí u objímek docházet ke kontaktu s jakoukoli částí zámku, či vozu.

14.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření oba šrouby zámkové části zatrhněte.

15.	Znovu si ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým prořazením rychlostních stupňů a následným uzamčením zámkové části. Při řazení, nebo při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte všechny šrouby objímky s okem i objímky se záchytem. Následně zatrhněte také šroub a matici vzpěry.

16.	Přes originál otvory v objímce s okem i v objímce ze záchytem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

17.	Polohu obou objímek pojistěte dodávanými pevnostními nýty.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Přední díl středové konzoly upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části středové konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle vyvrtaného otvoru frézujte do středové konzoly opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

21. 	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru i v podvozkové části vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

-  Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-     Konstrukční změny vyhrazeny.

-     Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.