TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1261  PRO VOZY

# SUBARU OUTBACK (mr.2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti st. převodovka)

- - 11. Demontujte označené díly středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory  elektroinstalace. Přední i zadní díly středové konzoly vyjměte.

12.	 V místě následného upevnění vzpěry odstraňte označený pryžový kolík.

13.	 - 14. Ze strany spolujezdce odvrtejte dle obr. označený plechový držák.

15. - 16. Označený originál šroub řadící páky demontujte. Následně jej vsuňte zpět na původní místo, ale z druhé strany!

17. K tomuto otočenému šroubu připevněte dle obr. dodávané oko. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

18. Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

19. Na místa demontovaných zadních dvou originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky.

20. Na místa zadních dvou demontovaných šroubů rámečku mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou vzpěru. Do kroužku vzpěry vsuňte vedení (trubku) zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo předního demontovaného šroubu rámečku mechanismu řazení. Spojení vzpěry i zámkové části s rámečkem mechanismu řazení proveďte pomocí tří zatrhávacích šroubů M8 x 20. Pod šroub předního úchytu zámkové části vložte dodávanou podložku Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

21. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka řadící páky a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně okem řadící páky až do otvoru (záchytu) vzpěry.

Po ustavení správné polohy oka řadící páky a ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtejte dle otvoru v oku řadící páky přes rameno řadící páky otvor Ø 6,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě začistěte.

Do zhotoveného otvoru našroubujte zatrhávací šroub M6 x 18 a samojistnou matici M6. Šroub ještě nezatrhávejte.

22. Několikerým uzamčením vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct. Po ověření zatrhněte všechny šrouby zámkové části a vzpěry. Zatrhněte také matici a šroub oka řadící páky.

23. V místě krytu zámkové vložky odřízněte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

24.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.	Díly středové konzoly nainstalujte zpět na původní místo. Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. - 28. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.