Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1233 na vozy

SUBARU IMPREZA (2007-)

(automatická převodovka - ruční řazení)

- - 7. Demontujte všechny označené upevňující šrouby, vyjměte kryty a díly potřebné k demontáži středové konzoly, dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

8.	Vyjměte středovou konzolu.

9.   -  10. Demontujte čtyři označené originál šrouby mechanismu řazení.

11.	- 12. Na místo demontovaného pravého zadního originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obrázku držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25. Šroub zatrhněte.

13.		Dle obr. připevněte zámkovou část jak na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení (použijte zatrhávací šroub M8 x 25), tak k držáku zámku (použijte zatrhávací šroub M8 x 16 s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Jak při uzamykání, tak i při volení jednotlivých stupňů mechanismu řazení nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zámkové části zatrhněte.

15.	Na místo demontovaného levého zadního originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obrázku kryt jistícího čepu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25. Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct a šroub následně zatrhněte.

16.	Na místo demontovaného levého předního originál šroubu mechanismu řazení našroubujte zatrhávací šroub M8 x 25 s podložkou. Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a šroub následně zatrhněte.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Středovou konzolu umístěte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu a zapojte správně konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

-  Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně 
  jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-     Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.