TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1257  PRO VOZY

# SUBARU FORESTER (mr. 2009)

(automat - ruční řazení)

- - 9. Demontujte označené díly středové konzoly. Středovou konzolu vyjměte.

10.	Odstraňte označený plechový držák kabeláže elektroinstalace (strana spolujezdce).

11.	Ze strany spolujezdce demontujte oba označené originál šrouby mechanismu řazení.

12.	Na místa demontovaných šroubů vložte dodávané podložky.

13.	- 14. Na místo demontovaného zadního originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávaný držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30. Šroub zatrhněte.

- Na místo demontovaného předního originál šroubu mechanismu řazení a k přišroubovanému držáku zámku připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 s podložkou (přední úchyt) a zatrhávacího šroubu M8 x 10 (zadní úchyt).

Ověřte správnou polohu zámkové části a vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce 
MZ Construct oba upevňující šrouby zámkové části zatrhněte.

16.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly označený plastový výlisek.

18.	Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně bočního dílu středové konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního dílu středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního dílu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.