TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 432  PRO VOZY

###### DAEWOO LEGANZA

###### (mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček  manžety řadící páky.

- Povol čtyři šrouby.

- Odstraň popelník.

- Povol dva  šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Povol dva  šrouby upevňující přední část střední konzoly.

- Povol označený šroub.

- Odstraň odkládací prostor střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Na střední části podlahy rozřízni koberec.

- Odřízni část koberce podlahy v místě dotykové plochy držáku zámku. Pozor na elektrickou instalaci.

- Upevni na táhlo řazení objímku dle obrázku.

- Ustav držák zámku v označených  směrech dle obrázku. Dle otvorů držáku zámku označ místa pro spojení držáku zámku s podlahou vozu.

- Rozpoj výfukové potrubí.

- Demontuj  kryt výfukového potrubí.

- Dle označených bodů vrtej tři otvory průměr 6,8 mm přes dvojitou podlahu.

- Pomocí frézy průměr 22 mm (BF 1 + 3) odstraň spodní prolisovaný plech podlahy.

- Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 (DS 3)od firmy Spies Hecker, resp. spray (DS 4).

- Pomocí  šroubů  a matic s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby zatrhej.

- Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu Karosserie Acryl grau od firmy Wūrth (DS 2). Namontuj zpět kryt výfukového potrubí.  Proveď spojení výfukového potrubí.

- Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 9).

- Odstraň izolaci na boku u spolujezdce střední konzoly.

- Upevni střední konzolu do správné polohy. Hrot šablony označí místo středu krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor průměr 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Převrtej jej na Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor průměr 44,3 mm (BF 10).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Vlož  zámkovou část do držáku zámku. Nyní posuň objímku na táhle řazení ve směru osy tak, aby jistící čep procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu objímky s držákem zámku ani k jinému omezení řazení. Po zkontrolování  polohy zámkové části a střední konzoly  zatrhni dva šrouby držáku zámku.

- Zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej  otvor průměr 4,1 mm do táhla řazení.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Vyměň dva šrouby upevňující mechanismus řazení za dodávané zatrhávací.

- Zkompletuj všechny demontované plastové díly. Na konec krytu zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.