# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1083/A  PRO VOZY

CHEVROLET AVEO II (mr. 2006-)

(automatická převodovka)

1. - 6 Demontujte označený spojovací materiál, odstraňte plastové kryty a díly středové konzoly (viz obr.). Středovou konzolu vyjměte.

7. - 9. Kabeláže elektroinstalace vyjměte z úchytů a odkloňte.

10.	Demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

11.	- 13. V místě následného upevnění vedení zámkové části, resp. v místě polohy jistícího čepu 
a objímky bovdenu, odstraňte potřebnou část plastové kulisy řazení (pro zhotovení otvoru použijte vrták Ø 6,8 mm, frézu Ø 25 mm (BF 28+3) a nůžky na plech). Vzniklé otřepy pečlivě odstraňte.

14.	Na místa demontovaných originál šroubů vložte distanční sloupky.

15.	Ze strany řidiče demontujte označenou originál matici táhla řazení.

16. - 18.	Na místo demontované matice přišroubujte objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Polohu objímky pojistěte zatrhávacím šroubem M6 (imbus). Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

19.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu připevněte (přes sloupek) dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Šroub ještě nezatrhávejte.

- - 21. Vedení zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry (strana řidiče). Označený úchyt zámkové části (obr. 21) připevněte na místo demontovaného levého originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte přes sloupek pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40.

Přední úchyt zámkové části připevněte ke dvěma originál otvorům v bočním plechovém držáku středové konzoly (obr. 20). Spojení úchytu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte.

22. Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu s zámkovou částí. Polohu objímky seřiďte tak, aby při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Znovu ověřte, zda při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky. Jak při uzamykání, tak při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření zatrhněte šroub úchytu zámkové části i šroub vzpěry. Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte zatrhávacím šroubem M6 x 12. Šroub zatrhněte.

23.	Zatrhněte také oba šrouby M6 x 15 předního úchytu zámkové části (v bočním plechovém držáku středové konzoly).

24.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub i matici objímky bovdenu.

25. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	V místě následného zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně středové konzoly část plastových žeber (žebra nesmí bránit správnému otisku hrotu šablony).

27.	Středovou konzolu upevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně středové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). 
V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

28. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

29. - 30. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz						http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.