TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 724/A PRO VOZY

###### CHEVROLET AVEO (mr.2006)

###### DAEWOO KALOS (mr.2003)

###### (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vycvakni a povysuň rámeček s koženkou řadící páky.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Vycvakni a odstraň rámeček s manžetou ruční brzdy.

- V odkládací přihrádce odstraň kryt šroubu.

- Upevňující šroub demontuj.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj pravý přední originál šroub mechanismu řazení.

- Na místo demontovaného pravého předního šroubu mechanismu řazení připevni dle obrázku dodávaný držák zámku. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 
(s podložkou). Šroub ještě nezatrhávej.

- Vedení zámkové části vlož do kroužku držáku zámku a přední úchyt upevni dle obrázku k otvoru v plechovém držáku střední konzoly. Spojení předního úchytu zámkové části proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice. Šroub ještě nezatrhávej.

- Ze strany spolujezdce připevni dle obrázku na táhlo bovdenu řazení dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

Pozn. Objímka s okem doznala konstrukční úpravy, proto nepatrná odlišnost od fotografie.

- Seřiď správnou polohu oka a vedení zámkové části. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Po seřízení správné polohy objímky a vedení zámkové části dotáhni dva šrouby M6 x 12 kroužku držáku zámku.

Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením všech rychlostních stupňů a následným uzamčením zámkové části. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni šrouby zámkové části, šrouby kroužku držáku zámku a oba šrouby objímky s okem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 16. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.