TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 711  PRO VOZY

###### DAEWOO (CHEVROLET) KALOS (mr.2003)

###### (mechanická převodovka)

- Vycvakni a povysuň rámeček s koženkou řadící páky.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Vycvakni a odstraň rámeček s manžetou ruční brzdy.

- V odkládací přihrádce odstraň kryt šroubu.

- Upevňující šroub demontuj.

- Střední konzolu odstraň.

- Před mechanismem řazení na podlaze vozu (v pravém předním rohu) odřízni dle obrázku roh koberce podlahy.

- Dle obrázku demontuj čtyři originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Kulisu mechanismu řazení pozvedni a na místa obou zadních demontovaných šroubů vlož dle obrázku podložky Ø 6,6 mm.

- Pod přední část kulisy mechanismu řazení vlož dle obrázku zkompletovaný držák zámku se zámkovou částí (vedení zámkové části je zasunuto do kroužku držáku zámku), viz. obrázek. Spojení přední části kulisy mechanismu řazení s držákem zámku a podlahou vozu proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 25 s podložkami. Zadní část kulisy připevni k podlaze vozu zpět původními originál šrouby. Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na originál otvor v držáku střední konzoly. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice zalisované v podložce. Žádný z dodávaných zatrhávacích šroubů ještě nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení objímky s táhlem řazení proveď pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávej. Po ověření správné funkce dotáhni i oba šrouby kroužku držáku zámku.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením všech rychlostních stupňů a uzamčením zámkové části. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni všechny zatrhávací šrouby jak držáku zámku, úchytu zámkové části, tak i objímky řadícího táhla.

- Přes otvor v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 19. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.