Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT  CF 02  PRO vozy

Škoda FeLICIA, r. 96 (od 5/95  DO 10/96 )

(DAC 061 001 PS)

- Rozpoj výfukové potrubí a demontuj krycí plech katalyzátoru.

- Přilož vrtací šablonu (BC 02) - (povrchová úprava černý komaxit) na referenční body (zadní šroub M6 krycího plechu katalyzátoru a hrana výztuhy podlahy).

- Kolmo na povrch podlahy vyvrtej 3 otvory Ø 6,8 mm. (Pro lepší fixaci šablony vsaď do prvního vyvrtaného otvoru šroub M6 a následně vrtej další otvory. Dva spodní otvory vrtej pouze přes plech podlahy, horní otvor vrtej i přes zvukovou izolaci a koberec.

- Pomocí horního vodícího otvoru vyfrézuj otvor Ø 46 mm (BF 5+8).

- Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi! Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 od fy. Spies Hecker. (Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron kombi 7850. 
Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 779.)

- Otvorem Ø 46 mm přímo na plech podlahy vlož můstek do vyvrtaných otvorů (tlak tlumící plstěné vložky a koberce dostatečně fixuje můstek pro další montáž).

- Vystřihni roh katalyzátorového plechu (dle obrázku).

- Proveď opět montáž katalyzátorového plechu na původní místo.

- Na kryt zámkové vložky nanes po obvodu v dostatečném množství těsnící tmel. Předepsaný typ: 
Karosářská 1 – K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

- Vlož zámkovou část do otvoru. Na vyčnívající šrouby můstku nasaď krycí plech. Matice můstku zatím nedotahuj.

- Dle obrázku demontuj původní šrouby zadního lůžka řazení. Vyměň je za dodávané zatrhávací šrouby M8 x 40. Pod levý zatrhávací šroub M8 x 40 lůžka řazení přímo na plech podlahy upevni vzpěru.

- Nasaď oko vzpěry na konec zámkové části. Dotáhni zatrhávací šroub oka vzpěry, ale nezatrhávej.

- Znovu dotáhni matice M6 můstku (dochází k usazení můstku).

- Aretační plech vzpěry přitlač k levé části tunelu podlahy vozu. Kontroluj velikost horní a boční vůle mezi jistícím čepem zámkové části a vzpěrnou tyčí řazení. Dostatečná vzdálenost je 4-6 mm. Dle otvoru v aretačním plechu vzpěry vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Proveď ochranu zhotoveného otvoru proti korozi předepsaným způsobem:

- základní barva Permacron od firmy Würth.

- těsnící tmel, Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005.

- Pomocí dodávaného pevnostního nýtu proveď spojení vzpěry s tunelem podlahy vozu.

- Na vzpěrnou tyč motoru upevni dvoudílnou objímku tak, aby plnila funkci záchytu zámkové části. Při montáži dohlédni na to, aby byla zachována vůle mezi záchytem a vedením zámkové části cca 7 mm. Po správném nastavení šrouby M6 objímky záchytu zatrhni.

- Upevni dvoudílnou objímku s okem na táhlo řazení. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Polohu objímky urči tak, že v uzamčeném stavu prochází vysunutý jistící čep volně středem oka objímky. Při zkušebním uzamčení seřiď vzdálenost oka objímky řazení od koncové části vodítka. Rovněž zkontroluj vůli mezi okem objímky řazení a vzpěrnou tyčí. Prořaď všechny rychlostní stupně. Nesmí dojít ke styku zámkové části s žádnou částí vozu, ani k jinému omezení řazení. Po určení správné polohy objímky přitáhni šrouby, ale ještě je nezatrhávej.

- Natvaruj krycí plech zámkové části a šroub M6 zatrhni

20. Po ověření bezchybné funkce při řazení všech rychlostí zatrhej šrouby objímky s okem 
       a šroub oka vzpěry. Zatrhni i šrouby M8 x 40 zadního lůžka řazení.

21. Vyvrtej otvor Ø 4,1 mm pro zajištění vzájemné polohy dvoudílné objímky záchytu se vzpěrnou tyčí.

22. Pojisti dodávaným pevnostním nýtem správnou vzájemnou polohu objímky záchytu se vzpěrnou tyčí.

23. Také přes objímku oka (dolní ) vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

24. Polohu dvoudílné objímky oka pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

25.Na originál matici kloubu řadící tyče

26. Na kryt zámkové vložky nasaď a natvaruj pryžovou manžetu č. 1.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

- Zkontroluj správnou činnost MZ několikerým uzamčením.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Předepsaný těsnící tmel:

Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005.

Dodává ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav oddělení Příslušenství a průmyslové motory.

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Ochranné komponenty použity dle doporučení TK ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.