# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ
CONSTRUCT CF 020/C PRO VOZY

# ŠKODA OCTAVIA (od mr. 2000-)

# (bovdenové magneziové řazení, 5R, 6R, 4x4)

#### DAC 061 008

- Uvolni manžetu a rámeček páky řazení.

- Demontuj dva označené šrouby. Vyjmi popelník.

- Demontuj dva označené šrouby.  Vyjmi schránku popelníku. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj dva označené šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň plastovou bočnici ze strany řidiče,  povol šroub M8.

- Vyjmi zadní popelník, pod ním povol dva šrouby upevňující zadní část  střední konzoly.

- Demontuj dva označené šrouby upevňující zadní část  střední konzoly.

- Odpoj zapalovač. Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Opatrně demontuj střední konzolu (oba boky v přední části střední konzoly rozevři).

- Povol označené  přední matice M8 upevňující mechanismus řazení.

- Polož a vycentruj podložku  na otvory v zadní části mechanismu řazení. POZOR pro vozy  s motorizací 4x4 se podložka neinstaluje !!!!).

- Nasaď držák zámku na dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení,  zadní úchyty držáku zámku ustav na dva otvory v zadní části mechanismu řazení. Držák upevni pomocí dvou matic M8 (přední úchyty) a dvou šroubů M8 x 25 (zadní úchyty). Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni dvě matice  M8 a dva šrouby M8 x 25.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky).

- Na demontované střední konzole v  označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.  Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované  střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly včetně zapojení konektorů elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky 
nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod, připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček