# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 1015/A PRO VOZY

# MAZDA 5 (mr. 2006) R-dopředu

(mechanická, 6-ti st. převodovka)

- Demontujte hlavici řadící páky.

- Vyjměte kryt řazení s manžetou řadící páky.

- - 5.	Demontujte označené šrouby upevňující středovou konzolu. Rozpojte elektrointalaci. Středovou konzolu vyjměte.

6. - 7.	Dle obrázku demontujte obě označené matice originál šroubů mechanismu řazení 
(vpravo - ve směru jízdy).

8.	Na místo demontovaných matic připevněte dle obrázku na oba originál šrouby mechanismu řazení dodávaný držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

9.	Do držáku zámku vložte zkušebně zámkovou část. Její polohu pojistěte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 30. Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

10.	Na řadící páku připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem a záchytem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 20. Šrouby ještě nezatrhávat!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky s vysunutým jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky.

Po správném seřízení vzájemné polohy objímek řadící páky a jistícího čepu zámkové části zatrhněte obě upevňující matice M8 držáku zámku.

11.	Po ustavení správné polohy dvoudílné objímky řadící páky vyjměte zámkovou část z držáku zámku. Dle oka objímky vrtejte přes plastovou část ramene řadící páky otvor Ø 12 mm, 
viz obr.

12.	Do držáku zámku vložte dle obr. středící šablonu Ø 35 (Sch 27).

13.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo. Vrtákem Ø 6,8 mm najděte opatrně přes plastovou konzolku otvor středící šablony.

14.	Středovou konzolu vyjměte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15.	Středovou konzolu připevněte zpět na původní místo. Přes vyfrézovaný otvor prostrčte zámkovou část až do držáku zámku.

Polohu zámkové části seřiďte znovu tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni 
a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky. Při uzamčení nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s objímkou se záchytem. Ověřte, zda při řazení ostatních rychlostních stupňů nedochází ke kontaktu objímek s žádnou částí vozu, či zámku. Nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením zatrhněte oba šrouby držáku zámku i oba šrouby objímek řadící páky.

16. - 17. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte těsnící kroužek CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.