TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1197

1. - 9. Dle obr. demontujte kryty a ostatní označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

10.	Demontujte označené originál matice mechanismu řazení (strana řidiče).

11.	Na místa demontovaných matic vložte na originál šrouby velkoplošné podložky 
Ø 8,4 mm.

12.	Na oba označené šrouby (s nasazenými podložkami) našroubujte pečlivě dodávané distanční sloupky. Na přední šroub (ve směru jízdy) našroubujte delší distanční sloupek (l = 40 mm).

13.	V označeném místě (mezi žebry) boční stěny kulisy mechanismu řazení vrtejte ze strany řidiče otvor Ø 6,8 mm. Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy a piliny po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

14.	 Zámkovou část připevněte dle obr. k oběma distančním sloupkům. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15 a M6 x 20 (přední sloupek). Mezi přední sloupek a přední úchyt zámkové části vložte pro výškové seřízení jednu, či dvě velkoplošné podložky Ø 6,6 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

15.	Dle potřeby odstraňte zavazející část plastové kulisy řazení.

16.	Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba šrouby upevňující zámkovou část.

17.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby zavazející vnitřní část středové konzoly.

18.	Středovou konzolu upevněte pečlivě na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte z vnitřní strany bočního krytu středové konzoly označený plastový nálitek.

20.	Boční kryt středové konzoly vložte pečlivě na původní místo a přitiskněte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu plastového krytu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. - 23. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte dle potřeby manžetu č. 5, nebo těsnící kroužek 
CF 013.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.