TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 1221 PRO VOZY

PEUGEOT 308 (mr. 2007)

(automatická převodovka - ruční řazení)

1. - 9. 	Vyjměte označené díly středové konzoly, demontujte spojovací materiál, rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu odstraňte.

10.	Demontujte šrouby upevňující boční plastové kryty středové konzoly. Kryty odstraňte.

11.	Rozpojte a vyjměte vzduchovody topení.

12.	 Ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 1221) k prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení (viz obr). Dle šablony opatrně vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

13.	 Dle převrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3).

14.	 Zhotovený otvor dle obr. profrézujte.

15. - 16. Neodfrézované části otvoru v kulise mechanismu řazení dle obr. odstraňte (odlomte, odřízněte). Zhotovený otvor musí být volně průchodný pro vedení zámkové části.

17.	 Ze strany řidiče demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly.

18.		Ze strany řidiče demontujte označenou originál matici.

19.	 Na místo demontované matice nasaďte na originál šroub dodávanou podložku 
 Ø 6,6 mm.

20.	Na tento originál šroub následně našroubujte dodávaný distanční sloupek.

21.	Při problémech s následnou instalací zámkové části nahřejte horkovzdušnou pistolí část vzduchovodu topení a dle potřeby jej natvarujte.

22.	Zámkovou část připevněte dle obr. na místo demontovaného (bočního) originál šroubu a na našroubovaný distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a M6. Pod boční šroub plechového držáku středové konzoly vložte dodávanou podložku Ø 8,3 mm.

Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolení polohy parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu volící páky. Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

23.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct vrtejte dle označeného úchytu zámkové části přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

24.	Polohu tohoto úchytu zámkové části pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

25.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte oba zatrhávací šrouby zámkové části.

26.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly část vnitřního plastu.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28. Středovou konzolu vložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně středové konzoly bod pro zhotovení otvoru. V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

29.	Znovu ověřte správnost vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle převrtaného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

30.	Proveďte pečlivě zpětnou kompletaci všech demontovaných dílů i správné zapojení elektroinstalace. V interiéru vozu nasaďte na kryt zámkové vložky dodávanou pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.