# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1103/A  PRO VOZY

# VOLVO XC60 (mr.2008) R-dozadu

(mechanická převodovka)

- - 13. Dle obr. vyjměte označené rámečky, rozpojte potřebný spojovací materiál i konektory elektroinstalace, vyjměte kryty a panely středové konzoly.

14.	Ze strany spolujezdce demontujte označené originál matice.

15. - 16. Dle obrázků odřízněte části žeber kulisy řazení, jenž by omezovaly bezproblémovou 
a správnou instalaci držáku zámku.

17.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus).

18.	Na místo demontované pravé zadní originál matice mechanismu řazení (ve směru jízdy) připevněte dle obrázku dodávaný distanční sloupek.

19.	Zapojte zpět označený konektor elektroinstalace.

20.	Na místo demontované přední originál matice mechanismu řazení a na našroubovaný distanční sloupek připevněte držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 (s podložkou) a zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou).

21.	 Do kroužku (trubky) držáku zámku vložte zámkovou část. Dle potřeby odřízněte zavazející koberec podlahy vozu.

Seřiďte správnou polohu zámkové části v držáku zámku a to tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte upevňující šrouby držáku zámku.

22.	 Demontovaný díl střední konzoly upevněte na původní místo.

23. 	Po ověření bezchybné funkce zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část v držáku zámku.

24.	 Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte i šroub krytu bovdenu.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

26.	V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně bočního krytu střední konzoly plastové nálitky.

27. Pravý boční kryt střední konzoly přiložte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového krytu místo pro zhotovení otvoru.

Na vyjmutém bočním krytu střední konzoly vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

28. Opětovným přiložením bočního krytu střední konzoly na původní místo zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte do bočního krytu střední konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé   části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.