TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1250/A PRO VOZY

# PEUGEOT 308 (mr. 2008) R-dopředu

(mechanická, 6 st. převodovka - řazení lanovody)

1. 	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť.

2.	Vyjměte označený plastový kryt.

3.	Odstraňte označený plastový rámeček středové konzoly.

4.	Demontujte upevňující šrouby.

5.	Vyjměte označený plastový kryt. Rozpojte elektroinstalaci.

6.	Vyjměte odkládací přihrádku.

7.	Demontujte upevňující šrouby.

8.	Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

9. - 10. Demontujte označené upevňující šrouby.

11.	Demontujte boční plastové kryty, vyjměte středovou konzolu.

12.	Rozpojte vzduchovody topení.

13.	Ze strany spolujezdce přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1250) k označeným hranám boční stěny kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Šablonu odstraňte 
a otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

14.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes obě stěny kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15.	Dle obrázku demontujte tři označené originál matice mechanismu řazení (obě přední a pravou zadní).

16. Na místo demontované přední levé matice mechanismu řazení našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek (l = 100 mm).

17.	Na pravý přední i zadní originál šroub kulisy řazení našroubujte dodávané distanční sloupky. Přední šroub (sloupek l = 50 mm), zadní šroub (sloupek l = 40 mm). Všechny distanční sloupky pečlivě dotáhněte.

18. - 19. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu (s okem). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

20.	Trubku vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část ustavte dle obrázku na oba distanční sloupky (pravý přední i zadní sloupek). Spojení zámkové části proveďte zatím pouze se zadním distančním sloupkem (použijte zatrhávací šroub M6 x 18 s podložku). Šroub ještě nezatrhávat.

21.	Dodávaný záchyt kolíku vložte dle obrázku nad oba přední distanční sloupky a připevněte jej pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 70 (pravý přední sloupek) a M6 x 18 (levý sloupek). Pod oba šrouby vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávat.

22.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu (až do otvoru v záchytu). Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny tři šrouby M6 upevňující zámkovou část k distančním sloupkům.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

- Vzduchovod topení připevněte zpět na původní místo. Jestli to bude zapotřebí, nahřejte požadovanou část vzduchovodu horkovzdušnou pistolí a dle potřeby jej natvarujte.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmutého plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Při zpětné instalaci středové konzoly na původní místo dle potřeby nahřejte a natvarujte její vnitřní část, viz obr. Při zpětné instalaci středové konzoly nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

29.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.