TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 538  PRO VOZY

###### DAEWOO (CHEVROLET) MATIZ

###### (mechanická převodovka)

- V zadní i přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby..

- Demontuj madlo a rámeček s koženkou řadící páky. Odstraň střední konzolu.

3.- 4.  V místě uložení zámkové části odřízni dle obrázku část koberce podlahy vozu.

5.   Dle obrázku demontuj zadní levý a přední pravý originál šroub upevňující mechanismus řazení.

- Zámkovou část upevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 na originál otvory    mechanismu řazení.

- Zkontroluj správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení šrouby zatrhni.

- Dle prostředního úchytu zámkové části vrtej do konzoly mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 proveď spojení úchytu zámkové části s konzolou mechanismu řazení.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení šroub zatrhni.

- Kryt bovdenu přilož dle obrázku ze strany spolujezdce k boční stěně mechanismu řazení. Horní hranu krytu bovdenu přisuň ke dvěma originál šroubům mechanismu řazení. Dle předvrtaných otvorů v krytu bovdenu vrtej do stěny mechanismu řazení tři otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt bovdenu přinýtuj k boční stěně mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na střední konzole místo středu krytu    zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

15. Znovu zkontroluj správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo.     Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11).

16.  Zkompletuj všechny demontované díly. Na konec krytu zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.