TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1223

- - 4. Demontujte rukojeť páky voliče a vyjměte kryt řazení. Demontujte označený šroub 
a středovou konzolu odstraňte.

5.	Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

6.	Ze strany řidiče demontujte označený úchyt kulisy mechanismu řazení.

7.	Na místa tří demontovaných originál šroubů pečlivě ustavte zámkovou část. Vedení (trubku) zámkové části přiložte k boční stěně kulisy mechanismu řazení a obkreslete ji, viz obr.

8.	Zámkovou část odstraňte. Uprostřed zakresleného otvoru vrtejte přes boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.Otvor vrtejte přes stěnu kulisy řazení až do segmentu řazení.

9.	 Dle zhotoveného otvoru frézujte pouze přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po vrtání pečlivě začistěte.

10.	Zhotovený otvor v segmentu řazení převrtejte na Ø 13 mm.

11.	Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevněte na místa tří demontovaných originál šroubů. Spojení zámkové části proveďte pomocí tří zatrhávacích šroubů M8. Na místa předních dvou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení použijte šrouby M8 x 80.

Vyzkoušejte správnou polohu zámkové části a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně do zhotoveného otvoru v segmentu řazení a tím aretuje polohu páky voliče. Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte všechny tři upevňující šrouby M8.

12.	V místě krytu zámkové vložky odřízněte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

14.	Upevněte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

15. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

16.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.