TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 913  PRO VOZY

# SUBARU IMPREZA (mr.2005)

(mechanická převodovka)

- Demontujte madlo i rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- V přední části demontujte upevňující šrouby horního dílu střední konzoly.

- Horní díl střední konzoly odstraňte.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Po obou stranách od střední konzoly odkloňte přední boční plastové kryty.

- Střední konzolu odstraňte.

- Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení (oba přední a pravý zadní).

- Zámkovou část připevněte na místa tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 35. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Na řadící páku nasaďte dle obrázku objímku s okem. Objímku seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Polohu objímky na řadící páce zajistěte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

12.  Přední boční kryt střední konzoly přitlačte pečlivě ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní části plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. Šablonu odstraňte a vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

13. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

14. - 15. Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Zatrhněte všechny tři šrouby zámkové části i oba šrouby objímky řadící páky.

16. Označenou originál matici řadící páky vyměňte za dodávanou zatrhávací matici M8. Matici zatrhněte.

17. V místě, kde se nachází kryt zámkové vložky, odřízněte potřebnou část střední konzoly.

- Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.