TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1259/A

1. - 12. Demontujte rukojeť s manžetou řadící páky, ozdobné plastové lišty i ostatní označené kryty a díly středové konzoly (demontujte dle potřeby příslušný spojovací materiál). Středovou konzolu vyjměte.

13. - 15. Demontujte boční plastové kryty a vyjměte vzduchovod topení.

16.	Dle obr. demontujte označené originál šrouby (strana řidiče). Na jejich místa vložte dodávané velkoplošné podložky.

17.	Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub. Na místo demontovaného šroubu vložte velkoplošnou podložku.

18.	V případě potřeby vzájemného výškového seřízení zámkové části a oka objímky bovdenu vložte pod sloupek zámkové části jednu, či dvě velkoplošné podložky.

19.	V místě následného uložení vedení zámkové části odfrézujte potřebnou část kulisy mechanismu řazení. Použijte např. frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	Zámkovou část připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů (strana řidiče). Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 105 a 
M8 x 50. Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby nezatrhávat.

Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku bovdenu. Použijte dva zatrhávací šrouby M6 (imbus), šrouby ještě nezatrhávat. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. V případě potřeby výškového seřízení zámkové části vložte pod její sloupek příslušný počet podložek.

21.	- 22. Dodávaný kryt připevněte ke dvěma sloupkům (se závitem) zámkové části a na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení (strana spolujezdce). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15 
a zatrhávacího šroubu M8 x 45. Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky.

23.	- 24. Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při řazení rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny šrouby zámkové části, krytu i objímky bovdenu.

Po ověření bezchybné funkce a zatržení všech upevňujících šroubů nasaďte na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

25.	Středovou konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Opětovným přiložením středové konzoly na původní místo zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

27.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.