# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1016  PRO VOZY

# SSANGYONG RODIUS (mr. 2006)

(automatická převodovka)

- Demontujte dva označené originál šrouby a dvě originál matice.

- Vyjměte rámeček řazení.

- Demontujte označené originál šrouby.

- Vyjměte označený panel, rozpojte konektor el. instalace.

- Vyjměte horní kryt řazení.

- Demontujte označené originál šrouby středové konzoly.

- Středovou konzolu odstraňte.

- Demontujte označenou originál matici (strana řidiče).

- Na místo demontované matice vložte dle obr. na originál šroub vrtací šablonu (BC 1016). Dle vrtací šablony přiložené k boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4.1 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Na označený originál šroub našroubujte dodávaný distanční sloupek (l = 35 mm).

- Demontujte označený boční originál šroub držáku středové konzoly (strana řidiče).

- - 14.  Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevněte na našroubovaný distanční sloupek a na místo demontovaného bočního originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 s podložkou Ø 6,3 mm (na distanční sloupek) a pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 s podložkou Ø 8,3 mm (přední úchyt). Mezi přední úchyt zámkové části a plechový držák vložte dodávaný distanční sloupek (l = 6 mm).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při uzamykání, či při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba zatrhávací šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Ustavte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro následné zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované středové konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.