TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1027  PRO VOZY

# KIA MAGENTIS (mr. 2006) R-dozadu

(mechanická, 5-ti st. převodovka)

- - 4. Demontujte označený spojovací materiál středové konzoly. Demontujte rukojeť řadící páky a vyjměte kryt řazení i s manžetou. Středovou konzolu odstraňte.

5.	Demontujte oba označené originál šrouby mechanismu řazení.

6.	V místě následného upevnění a pohybu objímky bovdenu na táhle řazení odfrézujte požadovanou část přední stěny kulisy mechanismu řazení. Použijte např. frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

7.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus) dodávanou objímku bovdenu, viz obr.

8.	Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení vložte dodávaný sloupek (l = 48 mm).

9.	Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly.

10. - 12. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo bočního demontovaného šroubu plechového držáku středové konzoly, viz menší foto. Použijte zatrhávací šroub M8 x 30. Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vložte dodávaný distanční sloupek 
(l = 13 mm), viz obr. 10.

Druhý úchyt zámkové části (sloupek) vložte dle obr. 11 na místo demontovaného pravého originál šroubu mechanismu řazení. Na vložený distanční sloupek a na sloupek zámkové části připevněte dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90, viz obr. 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

13.		Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky bovdenu s jistícím čepem zámkové části a záchytem kolíku. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do otvoru v záchytu. Při uzamykání, ale ani při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zámkové části a záchytu kolíku zatrhněte.

Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. 
Po ověření zatrhněte i oba šrouby objímky bovdenu. Pro snadnější přístup k oběma zatrhávacím šroubům objímky bovdenu zhotovte přes boční stěnu kulisy řazení pomocný montážní otvor (použijte vrták Ø 6,8 mm).

14. 		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.		Středovou konzolu upevněte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí 
na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte 
v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.		Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17. 		Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.