TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1038 PRO VOZY

# SAAB 9-3 (mr. 2006) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

1.	Vyjměte kryt řazení. Rámeček s manžetou řadící páky povysuňte přes rukojeť.

2. - 9. Demontujte označený spojovací materiál (dle potřeby odstraňte označené plastové kryty).

10. -	13. Vyjměte označené kryty předního i zadního dílu středové konzoly. Rozpojte elektroinstalaci. Panel středové konzoly odstraňte.

14.	-	15.  Rozpojte vzduchovod topení.

16.	Demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

17.	Nadzvedněte kulisu řazení a dle obrázku přiložte vrtací šablonu (BC 667). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm. Šablonu odstraňte a otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18.	Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3).

19.	Dle obrázku upravte (prostřihněte) zhotovený vyfrézovaný otvor v kulise mechanismu řazení.

20.	Pro snazší instalaci krytu demontujte označené šrouby plechové vzpěry. Vzpěru odstraňte.

21.	Dodávaný kryt přiložte dle obr. na kulisu mechanismu řazení. Přes otvory v krytu vrtejte do stěny kulisy řazení dva otvory Ø 4,1 mm. Kryt připevněte pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů.

22.	Pod zadní část kulisy řazení vložte dle obr. dodávaný překlapávací mechanismus.

23.	Kulisu řazení připevněte zpět k podlaze vozu. Přední část kulisy řazení připevněte pomocí dvou původních (originál) šroubů. Zadní část kulisy řazení (s překlapávacím mechanismem) připevněte k podlaze vozu pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 30 (pod šrouby vložte dodávané podložky Ø 6,3 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Dle třetího otvoru v připevněném krytu (strana spolujezdce) vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

24.	Také tento boční úchyt krytu připevněte ke kulise řazení pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

25.	Zpět na původní místo připevněte demontovanou plechovou vzpěru. Upevnění vzpěry proveďte pouze pomocí tří (původně demontovaných) originál šroubů. Čtvrtý otvor ve vzpěře  (nahoře vpravo) zanechte volný pro upevnění úchytu zámkové části, viz menší foto.

Vedení zámkové části vsuňte do kroužku překlapávacího mechanismu. Úchyt zámkové části připevněte k volnému otvoru ve vzpěře. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou Ø 8,3 mm). Do kroužku překlapávacího mechanismu našroubujte dva zatrhávací šrouby M6 x 20 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

26.	Seřiďte správnou polohu zámkové části v kroužku překlap. mechanismu a vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí překlapávací mechanismus a tím aretuje polohu řadící páky.

Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, tak při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny zatrhávací šrouby, viz obr.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Všechny díly středové konzoly nainstalujte zpět na původní místo. Boční plastový kryt přiložte pečlivě do původní polohy a přitiskněte jej na hrot šablony. V označeném místě vrtejte do vyjmutého plastového krytu otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

29.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmutého plastového krytu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

30. Proveďte důkladně kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec  K.