TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 1048 PRO VOZY

###### CHEVROLET CAPTIVA (mr. 2006-)

OPEL ANTARA (mr. 2007-)

###### (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Po obou stranách středové konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru přes rukojeť.

- Demontujte upevňující šroub.

- Vyjměte kryt řazení.

- Odstraňte plastový kryt.

- Odstraňte horní kryt středové konzoly.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

8. - 13. Demontujte upevňující šrouby.

14.	Odstraňte dle obrázku označený kryt.

15. - 16. Demontujte upevňující šrouby.

17.	Odstraňte boční plastové kryty.

18. - 19. Demontujte upevňující šrouby.

20.	Odstraňte středovou konzolu.

21.	Demontujte upevňující originál šroub.

22.	Demontujte označené matice kulisy mechanismu řazení.

23. - 25. Dle obrázku proveďte zvětšení označené části řadícího bovdenu (pro následné umístění krytu bovdenu).

26.	Na místa demontovaných originál matic našroubujte dle obrázku dodávané distanční sloupky.

27.	Na řadící táhlo připevněte dle obrázku kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

28.	Naproti zatrhávacím šroubům (imbus) u krytu bovdenu zhotovte do plastové kulisy pomocné montážní otvory Ø 6,8 mm.

29.	Zámkovou část připevněte na oba distanční sloupky. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

30. - 31. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného originál šroubu plechového držáku středové konzoly. Mezi úchyt a plechový držák vložte distanční podložku. Spojení úchytu s plechovým držákem proveďte zatrhávacím šroubem M8 x 25 
(s podložkou).

32.	Seřiďte správnou polohu krytu bovdenu (na řadícím táhle) s jistícím čepem zámkové části. Seřiďte také správnou polohu kroužku se záchytem na trubce vedení zámkové části.

Polohu krytu bovdenu ustavte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu. Kroužek se záchytem seřiďte tak, aby jistící čep nenarážel při vysunutí do záchytu.

33.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením všech rychlostních stupňů a následným uzamčením zámkové části. Při uzamykání, ani při řazení zpátečky a ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte upevňující šrouby zámkové části

34. - 35. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením a uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub kroužku se záchytem i šrouby krytu bovdenu.

Na levé straně kulisy mechanismu řazení (od řidiče) demontujte jednu z originál matic kulisy mechanismu řazení (přední/zadní) a nahraďte ji dodávanou zatrhávací maticí M6. Matici zatrhněte.

36.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

37.	Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru. Dle označeného bodu vrtejte do středové konzoly otvor 
Ø 4,1 mm. Ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

38. Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.