TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 164  PRO VOZY

###### DAEWOO ESPERO

(mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Demontuj plastové díly střední konzoly.

Ze strany spolujezdce odřízni dle obrázku koberec podlahy vozu.

- Dle obrázku odstraň část izolace v místě dotykové plochy držáku zámku a podlahy vozu.

- Vlož uzamčenou zámkovou část do držáku zámku. Držák zámku přisuň dle obrázku k přední hraně mechanismu řazení. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem tak, aby jistící čep procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu objímky s držákem zámku ani k jinému omezení řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dle otvorů předvrtaných v držáku zámku označ a vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm pro spojení držáku zámku s podlahou vozu. Vrtej pouze přes podlahu vozu, pozor na tepelný kryt výfukového potrubí.

- Rozpoj výfukové potrubí a demontuj tepelný kryt.

- Pomocí frézy Ø 22 mm (BF 1+3) odfrézuj v místě dvojité podlahy spodní prolisovaný plech.

- Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 (DS 3) od firmy Spies Hecker, resp. spray (DS 4).

- Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu Karosserie Acryl grau od firmy Wūrth (DS 2). Namontuj zpět krycí plech katalyzátoru 
a  proveď spojení výfukového potrubí.

- Po ověření správné polohy proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích  šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou. Šrouby zatrhni.

- Dle obrázku vyměň přední dva šrouby upevňující mechanismus řazení za dodávané zatrhávací šrouby M6 x 20. Šrouby zatrhni.

- Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 9). Upevni střední konzolu do správné polohy. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor průměr 6,8 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Do střední konzoly frézuj otvor 
Ø 44,3 mm (BF 10).

- Vlož zámkovou část do držáku zámku.  Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct.. 
Po ověření správné polohy zámkové části a střední konzoly zatrhni dva šrouby držáku zámku.

- Zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení.

- Dle předvrtaného otvoru v objímce vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení. Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Zkompletuj všechny demontované díly.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.