TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1370

- – 8. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- V místě následné polohy krytu zámkové vložky odstraňte potřebnou část vnitřní stěny středové konzoly.

- Vrtací šablonu (BC 1370) přiložte dle obr. k prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu sejměte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Nad zhotoveným otvorem odstřihněte zbývající část stěny kulisy řazení, viz šipky. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

- Dle obr. demontujte dvě označené originál matice mechanismu řazení.

- - 14. Na místa demontovaných matic nasaďte na originál šrouby velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na místo přední demontované matice připevněte na označený originál šroub dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

- Zadní úchyt zámkové části připevněte dle obr. k zadnímu originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

- – 19. Vedení zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Následně seřiďte správnou vzájemnou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry i polohu objímky bovdenu.

Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení správné vzájemné polohy zámkové části, vzpěry a objímky bovdenu zajistěte polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pomocí dvou zatrhávacích šroubů  M6 x 12.

20.Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte matice upevňující zámkovou část a vzpěru.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct a následně zatrhněte šrouby kroužku vzpěry.

- Zkontrolujte polohu objímky bovdenu na táhle řazení a zatrhněte oba upevňující šrouby M6 (imbus).

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- – 28. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.