TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1363

1. - 7. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

8.	Demontujte oba označené boční originál šrouby mechanismu řazení (strana spolujezdce).

9.	Vyjměte držák kabeláže elektroinstalace.

10.	Demontujte označený originál šroub plechového držáku středové konzoly (strana spolujezdce).

11.	Uvolněte pojistku označeného segmentu táhla bovdenu řazení. Posunutím segmentu vytvořte místo pro následnou instalaci krytu bovdenu, viz obr. 12.

12.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub zatím nezatrhávejte!

13.	Na místa obou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

14.	Držák zámku připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů. Spojení s mechanismem řazení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 50 
a M6 x 70 (sloupek). Spojení s plechových držákem středové konzoly proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou) a zatrhávací matice M8. Šrouby ani matici ještě nezatrhávejte!

15.	Dle kroužku držáku zámku frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Otřepy pečlivě odstraňte.

16.	Držák zámku demontujte a v místě uzamykání (v místě vysouvajícího se jistícího čepu) dle potřeby odstraňte část stěny kulisy řazení. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

17.	Držák zámku připevněte znovu na místa tří demontovaných originál šroubů, viz bod č.  14.

18.	- 19. Do kroužku držáku zámku vsuňte zámkovou část, kterou zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30 (šrouby nezatrhávat!). Seřiďte správně vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu, až do otvoru v držáku zámku. Pozor, jistící čep nesmí narážet do stěn v otvoru držáku zámku.

Při řazení nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jakoukoli částí držáku zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující držák zámku i šroub krytu bovdenu. Šrouby upevňující zámkovou část v kroužku držáku zámku ještě nezatrhávejte!

20.		Povolte šrouby upevňující zámkovou část v kroužku držáku zámku. Zámkovou část zasuňte více do kroužku držáku (z důvodu následného přesnějšího označení místa vrtání a frézování na středové konzole). Zámkovou část v této poloze lehce zajistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30 (pozor, šrouby ještě nezatrhávejte!). Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

21.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23.	Středovou konzolu demontujte a dle potřeby seřiďte polohu zámkové části v kroužku držáku zámku. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu, až do otvoru v držáku zámku. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku zatrhněte.

- Dle potřeby odstraňte označenou část úchytu na vnitřní straně středové konzoly.

25. - 27. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.