TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 886  PRO VOZY

# CHEVROLET LACETTI (mr. 2004-)

(automatická převodovka)

1. - 4. Demontujte označené upevňující šrouby, vyjměte přední i zadní díl středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

5.	Ze strany řidiče demontujte originál šroub a matici mechanismu řazení.

6.	Na místo demontované matice mechanismu řazení našroubujte na originál šroub distanční sloupek.

7.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby zatím nezatrhávejte.

8.	Stopku frézy Ø 22 mm (BF 1+3) přiložte dle obr. do předního spodního rohu kulisy mechanismu   řazení (strana řidiče). V tomto místě profrézujte roh této kulisy řazení. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

9.	Zámkovou část připevněte na místo demontovaného předního originál šroubu mechanismu řazení a na distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 35 a M6 x 15 (sloupek). Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

10.	V případě potřeby výškového seřízení polohy zámkové části vložte pod označený úchyt  potřebný počet velkoplošných podložek Ø 6,6 mm.

11.	Seřiďte správně vzájemnou polohu krytu bovdenu a vedení zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

12.	Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části.

13.	Znovu se ujistěte o bezchybné funkci MZ Construct několikerým uzamčením zámkové části. Následně zatrhněte oba šrouby upevňující kryt bovdenu na táhle bovdenu řazení.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	V místě polohy zámku odřízněte dle potřeby část vnitřní plastové výztuhy středové konzoly.

16. Středovou konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte.

18. - 19. Pečlivě proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.