TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 641  PRO VOZY

###### DAEWOO (CHEVROLET) MATIZ (mr.2002)

###### (mechanická převodovka)

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj madlo a rámeček s koženkou řadící páky.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Odstraň střední konzolu.

- Dodávaný kryt nasuň dle obrázku na mechanismus řazení. Přes předvrtané otvory v krytu vrtej přes stěny mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm. Pomocí dodávaných pevnostních nýtů proveď připevnění krytu k mechanismu řazení. Dle obrázku demontuj dva zadní originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných zadních originál šroubů mechanismu řazení připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 20. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj označený pravý přední originál šroub M6 (před kulisou mechanismu řazení). Úchyt zámkové části připevni dle obrázku na pravý přední originál otvor v podlaze vozu. (na místo demontovaného originál šroubu). Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 30. Vedení zámkové části vsuň do kroužku držáku zámku. Šroub M6 x 10 na kroužku držáku zámku mírně dotáhni.

- Na řadící páku nasaď dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby zatím nezatrhávej. Nastav správnou polohu objímky na řadící páce. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a pří uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a všechny nezatržené šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11).

- V případě dotyku zadního úchytu rámečku řadící páky s držákem zámku (nebo se zámkovou částí), odstřihni potřebnou část úchytu (viz. obrázek).

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.