TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 750 PRO VOZY

###### DAEWOO (CHEVROLET) EVANDA (mr. 2003)

###### (mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Dle obrázku vyjmi odkládací přihrádku střední konzoly.

- Demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Odstraň kryt řazení, rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku vyjmi rámeček okolo rádia.

- Pod rámečkem demontuj označené upevňující šrouby.

- V přední části interieru vozu vyjmi dle obrázku plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontuj upevňující matice.

- Otevři odkládací přihrádku a demontuj označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Před místem řidiče demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň plastový kryt a demontuj označený šroub.

- Střední konzolu odstraň.

- Demontuj označené upevňující šrouby mechanismu řazení.

- Kulisu mechanismu řazení pozvedni a na zadní dva otvory vlož  dle obrázku dodávané ploché podložky Ø 6,6 mm. Zadní část kulisy mechanismu řazení připevni zpět na původní místo pomocí dvou demontovaných originál šroubů.

- Na přední dva originál otvory vlož dle obrázku pod pozvednutou kulisu mechanismu řazení držák zámku. Kulisu mechanismu řazení připevni i s držákem zámku zpět na původní originál otvory v podlaze vozu. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 (s podložkami). Přední otvor v držáku zámku připevni k podlaze vozu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávej,

- Do objímky držáku zámku vlož zámkovou část a pomocí dvou šroubů M6 x 30 proveď připevnění. Šrouby mírně dotáhni, ale nezatrhávej.

Na řadící tyč připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby nezatrhávej. Polohu objímky vůči zámkové části seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s jakoukoli jinou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení.

- Znovu se ujisti bezchybnou funkcí MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni jak šrouby objímky řadící tyče, tak šrouby držáku zámku.

Dle otvoru v objímce vrtej do řadící tyče otvor Ø 4,1 mm (pro pojištění polohy objímky na řadící tyči pomocí nýtu).

- Polohu objímky pojisti pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Oba šrouby upevňující zámkovou část v objímce držáku zámku zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.