# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1066/A  PRO VOZY

# HONDA CIVIC 5D (mr. 2006)

# (automatická převodovka)

1.	Vyjměte plastové krytky zadních bočních šroubů středové konzoly.

2.	Demontujte zadní boční upevňující šrouby středové konzoly.

3.	Demontujte přední boční upevňující šrouby středové konzoly.

4.	Vyjměte zadní díl středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektor elektroinstalace, což platí i při následné demontáži pastových dílů v interiéru vozu.

5.	Vyjměte kryt řazení.

6.	Odstraňte boční plastové kryty.

7.	Demontujte upevňující šrouby.

8.	Dle obrázku před místem řidiče demontujte plastový kryt.

9.	Demontujte boční upevňující šrouby středové konzoly.

10.	Středovou konzolu odstraňte.

11.	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku na boční stranu kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1066). Dle správně přiložené šablony zhotovte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

12.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13.	Demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (strana řidiče).

14.	Dle obrázku odstraňte (odřízněte) označený plastový nálitek kulisy mechanismu řazení.

15. - 16.  Označenou část plechového držáku dle obrázku nastřihněte a dle potřeby přihněte a natvarujte. Úpravu plechu proveďte tak, aby nijak nebránil bezproblémovému připevnění zámkové části.

17.	Pod upraveným plechovým lemem demontujte dle obrázku originál šroub M8.

18.	Konec trubky vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení a na místa všech tří demontovaných originál šroubů připevněte dle obrázku zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 90 (na obr. vpravo), M8 x 45 (vlevo nahoře) a šroubu M8 x 20 (vlevo dole). Pod všechny tři zatrhávací šrouby vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření všechny tři upevňující šrouby zatrhněte.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru.

V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Opět ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte do plastové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K..