# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1303 PRO VOZY

# HONDA JAZZ (mr.2008) R-dozadu

# (mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

1. - 6. Demontujte rukojeť řadící páky, rozpojte spojovací materiál a vyjměte středovou konzolu.

7.	Ze strany spolujezdce přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1303) k prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně ustavené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

8.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

9.	Dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

10.	Ze strany spolujezdce demontujte oba boční originál šrouby kulisy mechanismu řazení (pravý přední a zadní šroub).

11.	Na místa obou demontovaných originál šroubů vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

12.	Na místo zadního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení vložte dodávaný sloupek vedení.

13.	Na místa obou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 35 a M8 x 60 (přes sloupek). Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 8,3 mm (volvo). Šrouby ještě nezatrhávejte.

14.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Použijte dva zatrhávací šrouby 
M6 (imbus), šrouby ještě nezatrhávat.

15. - 16. Polohu krytu bovdenu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do oka krytu bovdenu a tím aretoval polohu řadící páky. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s krytem bovdenu. Po seřízení požadované polohy krytu bovdenu upevňující šrouby M6 (imbus) pečlivě dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

17.	Rozpojte a odkloňte táhlo volícího bovdenu.

18.	Demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (levý přední).

19.	Na místo demontovaného originál šroubu vložte velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.

20.	Dodávaný kryt připevněte dle obr. na místo levého předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení a k otvoru se závitem zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 35 (s podložkou) a M6 x 10,5.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a následně šrouby krytu zatrhněte.

21. - 22. Znovu zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při řazení rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny šrouby zámkové části i krytu bovdenu.

23.	Po ověření bezchybné funkce a zatržení všech upevňujících šroubů nasaďte na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

24.	Středovou konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

25.	Opětovným přiložením středové konzoly na původní místo zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

27. - 28. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Kadlec K.