TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 427 PRO VOZY

###### DAEWOO NUBIRA

###### (mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky.

- Povol dva přední šrouby.

- Povol dva přední šrouby střední konzoly.

- V odkládacím prostoru zadní části střední konzoly  odstraň krytku a pod ní povol dva  šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Na střední části podlahy rozřízni koberec.

- Odřízni část koberce podlahy v místě dotykové plochy držáku zámku. Pozor na elektrickou instalaci.

- Odstraň izolaci na podlaze v místě dotykové plochy držáku zámku.

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj  kryt výfukového potrubí.

- Upevni na táhlo řazení objímku dle obrázku.

- Ustav držák zámku v označených  směrech dle obrázku. Dle otvorů držáku zámku označ místa pro spojení držáku zámku s podlahou vozu.

- Dle označených bodů vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 (DS 3) od firmy Spies Hecker, resp. spray (DS 4).

- Pomocí  dodávaných šroubů  a matic s podložkou proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby zatím nezatrhej. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Vlož  zámkovou část do držáku zámku. Nyní posuň objímku na táhle řazení ve směru osy tak, aby jistící čep procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu objímky s držákem zámku, ani k jinému omezení řazení.

- Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 9).

- Upevni střední konzolu do správné polohy. Hrot šablony označí místo středu pro kryt vložky.

- Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Převrtej jej na Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor Ø 44,3 mm (BF 10).

- Ověř správnou činnost mechanického zabezpečovacího zařízení. Po zkontrolování  polohy zámkové části a boku střední konzoly  zatrhni dva šrouby držáku zámku.

- Zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Vyměň přední šrouby upevňující mechanismus řazení za dodávané zatrhávací.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na konec krytu zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.