# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1325 PRO VOZY

# HONDA CIVIC (mr. 2009)

# (automatická převodovka)

1. - 14. Demontujte označené díly (kryty, panely…) středové konzoly. Demontujte dle potřeby příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

15.	Rozpojte a vyjměte vzduchovod topení. Na táhlo řazení připevněte dle obr kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

16.	Demontujte označený originál šroub M8 (strana spolujezdce).

17.	Na označený originál šroub s maticí našroubujte dodávanou zatrhávací matici M8. Matici opatrně zatrhněte. Ověřte správnou funkci táhla řazení několikerým prořazením rychlostních stupňů.

18. - 19. Na místo demontovaného bočního originál šroubu připevněte dle obr. úchyt držáku zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30. Mezi úchyt a plechovou konzolu vložte na šroub dodávaný sloupek, viz obr. Šroub ještě nezatrhávejte.

20.	Druhý úchyt držáku zámku připevněte dle obr. k originál oválnému otvoru plechové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 (s podložkou 
Ø 6,3 mm) a samojistné matice M6. Mezi úchyt a matici vložte na šroub velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

21. - 22. Do držáku zámku vložte frézu Ø 35 mm (BF 35+8). Opatrně odfrézujte jeden 
i druhý plech, jenž by omezoval bezchybnou instalaci zámkové části v držáku zámku. 
Při frézování dbejte zvýšené pozornosti, abyste nepoškodili táhlo bovdenu  řazení, či jakoukoli jinou část v interiéru vozu. Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

23.	Do držáku zámku nainstalujte zámkovou část. Dle potřeby seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části s krytem bovdenu. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče.

Po seřízení požadované polohy zámkové části v držáku zámku pojistěte polohu zámkové části dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 20 (imbus). Šrouby lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

Dle označeného otvoru v úchytu držáku zámku (šipka vlevo) vrtejte přes plechovou konzolu otvor Ø 6,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte. Spojení tohoto úchytu proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 (s podložkou Ø 6,3 mm) a samojistné matice M6. Šroub ještě nezatrhávejte.

24.		Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující držák zámku.

25.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct nasaďte na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 26).

26.	Přední díl středové konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Opětovným přiložením středové konzoly na původní místo zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

27.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 35 mm (BF 35+5). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

28.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část v držáku zámku.

29. - 30. Ověřte správnou polohu krytu bovdenu. Po ověření zatrhněte upevňující šroub 
M6 (imbus).

31.	Vzduchovod topení nainstalujte pečlivě zpět na původní místo. V případě potřeby vzduchovod nahřejte a natvarujte.

32.	Kabel elektroinstalace připevněte např. stahovací páskou k úchytu držáku zámku.

33.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M .

Schválil: Michal P.