# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 598  PRO VOZY

# HONDA CIVIC 5D (hatchback) - r.v.2001

# (mechanická převodovka)

- Uvolni manžetu a demontuj madlo řadící páky.

- Dle obrázku demontuj plastový kryt okolo řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj čtyři šrouby M8 upevňující mechanismus řazení.

- Svrtávací šablonu (BC 598) zasuň dle obr. do trubky držáku zámku a ten připevni na dva pravé originál otvory mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 35 (s podložkami). Šrouby nezatrhávej. Čelo šablony (BC 598) přilož dle obrázku k vnitřní stěně plastové konzoly. Polohu šablony ustav pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12, šrouby opatrně dotáhni, ale nezatrhávej.

- Dle obrázku najdi vrtákem Ø 4,1 mm opatrně přes plastovou konzolu střed svrtávací šablony (BC 598). Polohu otvoru ověř a otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Svrtávací šablonu vyjmi z držáku zámku. V označeném místě frézuj přes střední plastovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy pečlivě začisti.

- Na dva levé originál otvory mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 35 (s podložkami) kryt bovdenu. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Do držáku zámku připevni zámkovou část (stejně jako svrtávací šablonu). Držák zámku s upevněnou zámkovou částí znovu pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 35 
(s podložkami) připevni dle obrázku na dva pravé originál otvory mechanismu řazení (čelo krytu zámkové vložky je vsunuto do vyfrézovaného otvoru v plastové konzole).

Na řadící páku připevni dvoudílnou objímku s okem (viz. obr.), spojení objímky proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25, šrouby zatím nezatrhávej. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází okem objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Znovu ověř správnou funkci MZ Construct. Případně seřiď polohu zámkové části v držáku zámku. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni čtyři šrouby M8 x 35 upevňující  držák zámku a kryt bovdenu řazení.  Zatrhni i dva šrouby M8 x 25 objímky řadící páky i oba šrouby M6 x 12 upevňující zámkovou část 
do držáku zámku.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Motáček V.