# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1069 PRO VOZY
 HYUNDAI MATRIX (mr. 2006)

## (mechanická převodovka - řazení lanovody)

1. - 4. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Demontujte upevňující šrouby středové konzoly. Středovou konzolu odstraňte.

5.	Demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

6.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem. Spojení proveďte dvěma zatrhávacími šrouby M6 (imbus). Šrouby zatím ještě nezatrhávejte!

7.	Kulisu mechanismu řazení nadzvedněte a vsuňte pod ni záchyt kolíku, viz obr. Záchyt kolíku bude připevněn na místa zadních dvou demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení.

8.	Kulisu mechanismu řazení ustavte do původní polohy. Ze strany spolujezdce připevněte zámkovou část na oba boční otvory kulisy řazení (pravý přední a zadní otvor). Pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 75 (pravý přední otvor), M8 x 50 (pravý zadní otvor) a M8 x 40 (levý zadní otvor) připevněte zámkovou část i záchyt kolíku společně s kulisou řazení k podlaze vozu. Pod úchyty zámkové části vložte dodávané velkoplošné podložky 
Ø 8,4 mm. Pod hlavy zatrhávacích šroubů vložte podložky Ø 8,3 mm (Volvo) Na místo levého předního otvoru kulisy řazení našroubujte původní originál šroub M8.

Seřiďte správnou polohu objímky s okem na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostních stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Čep musí volně procházet až do krytu (otvoru) v záchytu. Jak při uzamykání, tak ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky s jakoukoliv částí vozu, či zámku. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny tři zatrhávací šrouby M8.

9.	Zatrhněte také oba zatrhávací šrouby M6 (imbus) objímky s okem.

10.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

11.	Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

12.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

-	Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.