# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1248 PRO VOZY

## HYUNDAI i10 (mr. 2008)

## (automatická převodovka)

1. - 4. Dle obr. vyjměte kryt řazení i boční kryty středové konzoly, demontujte příslušný spojovací materiál. Středovou konzolu odstraňte.

5.	 Demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (strana řidiče).

6. 	Na místa demontovaných originál šroubů připevněte dle obr. držák zámku (pozor na konektor elektroinstalace). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 (k úchytu se sloupkem použijte šroub M8 x 40).

Pod hlavy obou šroubů vložte podložky Ø 8,3 mm. Pro případné výškové seřízení držáku zámku použijte pod úchyty držáku zámku dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

7.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. objímku bovdenu. Použijte dva zatrhávací šrouby M6 (imbus). Ještě nezatrhávat. Do držáku zámku vsuňte zámkovou část a seřiďte její vzájemnou polohu s objímkou bovdenu.

Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky a tím aretuje polohu páky voliče. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu jak s objímkou bovdenu, tak ani s držákem zámku.

Při uzamykání, ani při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Polohu zámkové části pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30. Šrouby dotáhněte pouze zlehka, pozor, ještě nezatrhávat!

8.	Po ověření bezchybné funkce zatrhněte oba šrouby M8 upevňující držák zámku k mechanismu řazení.

9.	Zámkovou část vyjměte a do držáku zámku vsuňte středící šablonu (Sch 27).

10.	Na vnitřní straně středové konzoly, v místě následné polohy zámkové části, odstraňte dle potřeby část plastových žeber.

- Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Vrtákem Ø 6,8 mm najděte opatrně otvor středící šablony.

12.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13.	Znovu zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Následně zatrhněte jak šrouby upevňující zámkovou část v držáku zámku, tak oba šrouby objímky bovdenu.

14. - 15. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.