TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1251/A  PRO VOZY

# HYUNDAI i30 (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická převodovka)

- Demontujte rukojeť řadící páky a vyjměte horní kryt řazení (i s manžetou řadící páky). Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

- - 4. Po obou stranách středové konzoly vyjměte boční plastové kryty a demontujte označené upevňující šrouby. Středovou konzolu vyjměte.

5.	Dle obrázku demontujte zadní dva originál šrouby mechanismu řazení.

6.	Demontujte také označenou originál matici plechového držáku středové konzoly (vpravo vpředu).

- Na vedení zámkové části nasaďte dle obr. kroužek se záchytem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6. Šroub ještě nezatrhávejte.

8. - 9. Pod kulisu mechanismu řazení připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 40 (pod šrouby vložte podložky).

Přední úchyt zámkové části připevněte na boční originál šroub plechového držáku středové konzoly (na místo demontované matice). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

10. - 12.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu se zámkovou částí. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Případně seřiďte také správnou polohu kroužku se záchytem. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct matici i šrouby zámkové části, kroužku 
se záchytem i objímky bovdenu zatrhněte.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

14.	Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

Na označeném místě středové konzoly vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

15.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16. - 17. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.