TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1230 PRO VOZY

JEEP GRAND CHEROKEE (mr. 2008)

(automatická převodovka - ruční řazení)

- - 6. Vyjměte opatrně rámeček řazení. Vyjměte kryty řazení a středové konzoly, demontujte upevňující šrouby a rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu odstraňte.

7.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (vlevo vzadu).

8.	Na místo demontovaného šroubu vložte dodávaný distanční sloupek.

9.	Ze strany řidiče demontujte označenou boční originál matici plechového držáku středové konzoly.

10.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

11.	V místě následného upevnění zámkové části odstraňte dle potřeby část boční plastové stěny kulisy mechanismu řazení.

12. - 13. Zámkovou část připevněte dle obr. na boční originál šroub plechového držáku středové konzoly (místo demontované matice) a na místo demontovaného šroubu mechanismu řazení (přes vložený distanční sloupek). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 70. Matici ani šroub zatím nezatrhávejte.

14.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte upevňující matici i šroub zámkové části.

15.		Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Jak při uzamykání, tak při řazení polohy parking, či ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte i šroub krytu bovdenu.

16.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.		Pečlivě ustavte středovou konzolu na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18. 		Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.