TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1298 PRO VOZY

JEEP PATRIOT (mr. 2009)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

1. - 6. Vyjměte rámeček s manžetou řazení a povysuňte je přes rukojeť. Demontujte označené upevňující šrouby. Vyjměte zadní a přední díl středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

7.	Dle obrázku ze strany spolujezdce přiložte k boční stěně plastové konzoly vrtací šablonu (BC 1298). Dle šablony označte na boční stěně plastové konzoly místo, kde následně vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

8.	Dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

9. - 12. Dle obr. v místech následného upevnění zámkové části odstraňte (odřízněte) potřebné části plastové konzoly.

13.	Demontujte oba označené originál šrouby (strana spolujezdce).

14.	Zámkovou část připevněte dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů a na originál otvor v tunelu podlahy vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů 
M6 x 30 (s podložkou) a šroubu M6 x 35 (na sloupek). Šroub M8 x 20 (s podložkou) použijte pro připevnění zámkové části k bočnímu otvoru v tunelu podlahy vozu. Šrouby ještě nezatrhávejte.

15.	Na trubku zámkové části nasuňte kroužek se záchytem a seřiďte jej tak, aby při uzamčení zámkové části nedocházelo ke kontaktu vysunutého jistícího čepu s pásovinou záchytu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (se zápichem). Šroub ještě nezatrhávejte.

16.	- 17. V místě následného upevnění objímky bovdenu na táhle bovdenu řazení zhotovte přes plastovou konzolu pomocný montážní otvor Ø 6,8 mm pro utažení, resp. zatržení upevňujících šroubů (imbus).

Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

18.  Seřiďte správnou polohu jak objímky bovdenu, tak i kroužku se záchytem. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Polohu objímky bovdenu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

19. - 21. Po seřízení polohy objímky bovdenu, kroužku se záchytem a ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak šrouby upevňující zámkovou část, tak i šroub kroužku se záchytem a oba šrouby objímky bovdenu.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.  Upevněte středovou konzolu na původní místo. Konzolu přitlačte na hrot šablony. Hrot označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření správné polohy v tomto místě frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

-	Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.